干簧管的應用

磁簧开关在手机、程控交换机、复印机、洗衣机、电冰箱、照相机、消毒碗柜、门磁、电磁继电器、电子衡器、液位计、远传煤气表\水表、IC卡煤气表\水表、电子煤气表\水表中都得到很好的应用，电子电路中只要使用自动开关，基本上都可以使用磁簧开关

汽车：压力传感器，液位传感器，位置传感器，电流传感器，振动探测器，温度探测器。

家电产品：水\电\气表之计数器，电炒锅\电饭锅之温度传感器和位置传感器，空调加湿器等。

健康器材：自行车计速器，跑步器，运动器材之位置开关。

玩具：电子玩具之位置开关控制音乐\闪光等效果。 

干簧管继电器用于IC万用表，控制系统，数字测试设备。安防系统门\窗磁，门锁。

干簧管除了作为干簧继电器的主要元件外，干簧管本身和永久磁铁配合也可以单独地应用在许多方面。例如，利用永久磁铁靠近干簧管时可使干簧管动作的原埋，可以制成各种控制开关及产生控制信号;可以做成磁控开关;在需要电气保护控制的回路中串人舌簧管外的线圈，当回路发生故障时，线圈中流过电流，可使干簧管接点闭合，便控制继电器动作，继电器的常闭触点断开，达到保护的目的等。

下面介绍一个干簧管与永久磁铁配合的应用电路。
门窗防撬报警电路

门窗报警电路.jpg (16.46 KB)

2009-3-26 07:15

图中使用了3个干簧管;其中两个用于窗1和窗2的防撬，另一个用于门的防撬。干簧管安置在门框和窗框中，永久磁铁安装在门及窗上，它们之间的距离在5mm左右。当门窗关闭时，3个干簧管的接点在永久磁铁的作用下吸合，半导体管VT的基极与发射极被干簧管的接点短接，VT截止，蜂鸣器不发声。当门窗被撬开时，干簧管由吸合变为释放状态，VT由R提供基极电流而导通，蜂鸣器发出报警声响。

由于三个干簧管是串接的，所以任一门窗被撬开时都能发出报警声响。也可以用电磁继电器代替蜂鸣器，由继电器的触点来控制多样的报警方式。

干簧管的应用案例一览表

※点击进入液量检测和旋转检测的详情

| 应用案例 |  | 感应/检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 汽车 | 汽化器用传感器 | 检测压力. |
|  | 发动机机油、燃料箱液量、制动液量、风挡玻璃清洗器、动力方向盘 | 液量检测*. |
|  | 安全带、遮阳篷顶、防盗锁、间歇刮水器 | 检测位置. |
|  | 自动调节座位 | 检测旋转*. |
|  | 灯具寿命传感器 | 感应电流. |
|  | 安全气囊 | 感应冲击. |
|  | 发动机机油、冷却器 | 感应温度. |
| 家用电器 | 加湿器、风扇加热器 | 检测液量*. |
|  | 热水器的流量传感器 | 感应压力. |
|  | 防盗探测器、手机、电饭锅、电动牙刷（开关）、电动剃刀（开关） | 检测位置. |
|  | 煤气表、水表、电表、热水器 | 检测旋转*. |
|  | 热水壶、电饭锅 | 感应温度. |
|  | 风扇加热器 | 感应风压. |
| 健康用品/娱乐 | 健身器、电动卷轴器、步数计 | 检测旋转*. |
|  | 步数计 | 感应震动. |
|  | 健身器、体温计、电动卷轴器 | 检测位置. |
|  | 弹钢球 | 感应通过. |
| 产业设备 | 空压气缸、自动销售机 | 检测位置. |
|  | 干簧继电器（半导体测试仪、各种电子设备、自动测定仪、一般控制系统、过程控制、电话机用调制解调器、自动销售机） | 电路控制. |
| 安全 | 门的开关、住宅加锁 | 检测位置. |